COMUNE DI CESENA

Settore Edilizia Pubblica

INDAGINE CONOSCITIVA, VERIFICA DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' RIO EREMO

PROGETTO DEFINITIVO

Opere di primo stralcio

RELAZIONE IDROLOGICA

Faenza, 17/01/2008

Prof.Ing. Gianfranco Marchi

Dott.Ing. Ivan Zanotti

Dott.Ing. Gian Luca Elmi

INDICE

1	PREMESSA	3

2	IDROLOGIA	4

3	LIVELLI PIEZOMETRICI	8

# PREMESSA

A seguito dell’incarico affidato al raggruppamento temporaneo costituito da ENSER s.r.l. di Faenza (RA), IS-Ingegneria e servizi soc.coop di Modena e l’Ing. Gian Luca Elmi di Forlì, con ENSER come mandataria, per l’espletamento dei servizi professionali aventi per oggetto “l’approfondimento dell’indagine conoscitiva, la verifica della stabilità del versante e la progettazione preliminare e definitiva relative alla messa in sicurezza dell’ex discarica di RSU di Rio Eremo”, e dell’approvazione del Progetto Preliminare con Delibera n.391 della seduta del 18/12/2007, si riportano nel presente documento:

•	quadro di riferimento idrologico;

•	quadro di riferimento delle acque sotterranee;

# IDROLOGIA

Sul lato ovest l’ex-discarica di Rio Eremo è lambita dall’alveo del Rio Cesuola che la veste in destra idraulica.

Il tratto del rio Cesuola in adiacenza della ex-discarica ha uno sviluppo lineare di circa 1200 m, con un dislivello di circa 13.0 m, cioè da quota 84 m circa a circa quota 71 m s.l.m., quindi pendenza media di poco superiore all’1%.

Il rio in adiacenza della ex-discarica ha un andamento sinuoso con direttrice di deflusso Sud-nord.

Il bacino imbrifero del Rio Cesuola (Figura 1) insiste sul substrato roccioso costituito dalla formazione marnoso-arenacea, ed ha una superficie di circa 13 km2, con origine a quota 363 m s.l.m. nelle vicinanze di Sorrivoli in Comune di Roncofreddo.

Sul Rio Cesuola non sono presenti opere idrauliche classificate e il suo alveo non è mai stato soggetto ad interventi di risezionamento generale, ma solo localizzati.

Importante fenomeno che lo caratterizza è il notevole trasporto solido proveniente dal suo bacino imbrifero in cui l’acclività dei campi, la scarsa regimazione degli stessi e le caratteristiche pedo-litologiche del territorio determinano diffusi fenomeni di erosione superficiale con conseguente apporto di consistenti quantitativi di materiale fine in alveo.

Dal punto di vista pedologico il bacino del rio Cesuola è costituito, nella zona di interesse, da terrazzi alluvionali caratterizzati da suoli molto profondi (130÷150 cm) ben drenati e a tessitura media.

Sul bacino di interesse non sono presenti stazioni di rilevamento di dati pluviometrici ed idrometrici.

A confinare, dal punto di vista idrologico, la zona dell’ex-discarica a nord e a sud, sono presenti 2 fossi che provengono da monte (est) e che confluiscono sul rio Cesuola.

Il naturale deflusso delle acque meteoriche è quindi in direzione ovest, verso il rio Cesuola, cioè segue la pendenza del versante.

Le acque superficiali provenienti da monte della via Cesuola (confine est ex-discarica) sono convogliate nei fossi laterali la strada e da lì verso il rio Cesuola senza interferire con il corpo della ex-discarica.

Le acque meteoriche che cadono sul corpo della ex-discarica per corrivazione e/o per infiltrazione e deflusso sotterraneo, favorito sia dalla pendenza del fondo discarica che dalla giacitura di stratificazione del suolo, si portano tutte ovviamente al piede del rilevato della discarica.

Nella zona sud (parte più recente) il rilevato della discarica è stato dotato di una rete di scoline di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento, e di una trincea di drenaggio che intercetta le acque sotterranee di falda contaminate dal percolato più superficiali.

Nella zona nord (parte vecchia) l’unico sistema di scolo è costituito da un fossato di guardia al piede del rilevato che raccoglie solo le acque superficiali di corrivazione provenienti dalla scarpata.

I valori di massima portata del Rio Cesuola, forniti dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, in funzione di vari tempi di ritorno, nelle sezioni in prossimità del confine sud e di quello nord della ex-discarica sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 2.1: Valori di massima portata del Rio Cesuola

| Sezione | Q – 30 anni [m3/s] | Q – 100 anni [m3/s] | Q – 200 anni [m3/s] | Q – 500 anni [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confine sud (Sezione 1) | 30.5 | 39.2 | 44.5 | 51.6 |
| Confine nord (Sezione 2) | 36.0 | 46.2 | 52.4 | 60.8 |

Il Rio Cesuola è caratterizzato da un regime idraulico di carattere torrentizio, nei periodi di magra quasi tutta la portata defluente trae origine da apporti di acque sotterranee di subalveo che defluiscono negli strati colluviali e/o eluviali più superficiali del terreno.

Occorre infine rilevate che in corrispondenza di alcune anse dove l’alveo del Rio Cesuola si trova molto vicino alla discarica, si riscontrano segni evidenti di processi erosivi in destra idraulica, quindi verso la stessa.

Area Ex-discarica

Figura 1: Bacino imbrifero del Rio Cesuola

# LIVELLI PIEZOMETRICI

Nelle tabelle che seguono sono riassunti i riscontri dei livelli piezometrici di falda rilevati nel corso di tutte le indagini svolte.

Tabella 3.2: Livelli di falda misurati nei piezometri 1987 e 1992

| SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sigla | Data esecuzione | Metri perforati | Profondità Falda (m) |
| P3/87 | giugno-87 | 7.70 | 3.00 |
| P4/87 | giugno-87 | 6.50 | 2.10 |
| S1/92 | gennaio-92 | 11.50 | 4.50 |
| S2/92 | gennaio-92 | 22.00 | 5.00 |
| S3/92 | gennaio-92 | 18.00 | 5.50 |
| S4/92 | gennaio-92 | 20.50 | 3.00 |
| A/92 | gennaio-92 | 14.00 | 9.50 |
| B/92 | gennaio-92 | 16.00 | 12.00 |
| C/92 | gennaio-92 | 14.00 | 6.70 |
| P6/92 | gennaio-92 | 21.70 | 4.80 |

Tabella 3.3: Livelli di falda misurati nei piezometri dei sondaggi 2002

|  | 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pozzi | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SETT | OTT | NOV | DIC | GEN |
| S1/02 | 2.70 | 3.20 | 3.50 | 3.95 | 4.80 | 5.40 | 5.90 | 6.25 | 6.10 | 5.55 | 5.00 | NR | 5.05 |
| S2/02 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 4.75 | 4.80 | 4.95 | 5.45 | 5.80 | 5.90 | 5.75 | 5.15 | NR | 4.85 |
| S3/02 | secco | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 3.85 | secco | secco | secco | secco | secco | 3.20 | NR | 3.70 |
| S4/02 | 5.50 | 6.05 | 6.15 | 6.20 | 6.35 | 6.30 | 7.95 | 8.15 | 8.25 | 8.55 | 8.25 | NR | 8.35 |
| S5/02 | 5.12 | 5.22 | 5.32 | 5.32 | 5.37 | 5.52 | 5.52 | 5.72 | 5.52 | 5.67 | 5.92 | NR | 6.02 |
| S6/02 | NR | 8.15 | 7.90 | 8.00 | 7.95 | 8.10 | 8.15 | 8.15 | 8.20 | 8.65 | 8.65 | NR | 8.75 |
| S7/02 | 2.45 | 2.85 | 2.65 | 2.55 | 2.60 | 2.75 | 3.00 | 3.05 | 3.25 | 3.25 | 2.85 | NR | 2.50 |
| SPIA | 1.50 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | NR | 1.90 |

Tabella 3.4: Livelli di falda misurati nei piezometri delle penetrometrie 2002

| SIGLA | DATA ESECUZIONE | PROFONDITA’ INDAGINE | PROFONDITA’ FALDA (M) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1/02 | luglio-02 | 8.80 |  |
| P2/02 | luglio-02 | 9.80 | 2.80 |
| P3/02 | luglio-02 | 9.20 | 4.70 |
| P4/02 | luglio-02 | 8.20 | 4.00 |
| P5/02 | luglio-02 | 10.20 | 4.50 |
| P6/02 | luglio-02 | 7.80 | 3.50 |
| P7/02 | luglio-02 | 7.60 |  |
| P8/02 | luglio-02 | 12.00 |  |
| P9/02 | luglio-02 | 9.40 |  |

Tabella 3.5: Livelli di falda misurati nei piezometri 2007

| Piezom. | Data di | Prof. del | Profondità dell'acqua in metri |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n. | esecuzione | piezom. (m) | 06/02/07 | 26/02/07 | 07/03/07 | 03/04/07 |
| S.1/07 | 02/02/07 | 8.50 | 3.26 | 3.40 | 3.40 | 3.30 |
| S.2/07 | 02/02/07 | 11.30 | 6.00 | 6.60 | 6.25 | 6.15 |
| S.3/07 | 05/02/07 | 10.00 | 4.30 | 5.65 | 4.80 | 5.30 |
| S.4/07 | 06/02/07 | 10.25 | 2.45 | 4.60 | 4.45 | 4.15 |
| S.5/07 | 31/01/07 | 19.00 | 11.32 | 16.00 | 16.00 | 13.05 |
| S.6/07 | 05/02/07 | 10.00 | 4.90 | 5.05 | 5.05 | 5.20 |
| S.7/07 | 06/02/07 | 9.35 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.75 |
| S.8/07 | 01/02/07 | 19.25 | 10.60 | 11.85 | 11.50 | 11.00 |
| CPT.2/07 | 14/02/07 | 2.80 |  | secco | secco | secco |
| CPT.3/07 | 14/02/07 | 5.50 |  | 3.40 | 4.50 | 3.75 |
| Pd.4/07 | 21/02/07 | 9.80 |  | 8.10 | 7.40 | 8.05 |
| CPT.5/0'7 | 14/02/07 | 5.80 |  | 5.20 | 6.35 | 5.20 |
| Pd.6/07 | 21/02/07 | 8.20 |  | 6.00 | 6.05 | 4.25 |
| Pd.8/07 | 21/02/07 | 3.50 |  | 1.50 | 1.80 | 1.20 |
| CPT.9/07 | 13/02/07 | 5.50 |  | 3.45 | 4.30 | 4.30 |
| CPT.10/07 | 13/02/07 | 5.70 |  | 3.43 | 3.75 | 3.70 |

I valori molto variabili, sia in posizione che nel tempo, dei livelli di “falda” rilevati all’interno della massa dei rifiuti, sono ragionevolmente dovuti alla presenza di livelli di terreni argillosi utilizzati per le coperture intermedie dei rifiuti che creano ristagni in quota del percolati (falde sospese).