COMUNE DI CESENA

Settore Edilizia Pubblica

INDAGINE CONOSCITIVA, VERIFICA DELLA STABILITA' DEL VERSANTE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA IN LOCALITA' RIO EREMO

PROGETTO DEFINITIVO

Opere di primo stralcio

RELAZIONE DESCRITTIVA

Faenza, 17/01/2008

Prof.Ing. Gianfranco Marchi

Dott.Ing. Ivan Zanotti

Dott.Ing. Gian Luca Elmi

INDICE

1	PREMESSA	3

2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4

2.1	Normativa geotecnica-strutturale	4

2.2	Normativa ambientale	4

3	CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EX-DISCARICA	5

4	INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PRECEDENTI	8

5	INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE 2007	9

5.1	Indagini geologico-geotecniche	9

5.2	Indagini ambientali	10

6	INQUADRAMENTO GEOTECNICO	12

7	INQUADRAMENTO AMBIENTALE E RELATIVE CRITICITA’	14

8	STABILITA’ DEL CORPO DISCARICA	15

9	OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO IN PROGETTO	17

10	SOLUZIONI DI PROGETTO	18

10.1	Rettifiche tracciato d’alveo del Rio Cesuola	18

10.2	Consolidamento statico del pendio e relativa riprofilatura	19

10.3	Barriera idraulica impermeabile (diaframma plastico)	20

10.4	Estensione della trincea di drenaggio	21

10.5	Gestione delle acque superficiali	21

10.6	Impianto di sollevamento	22

# PREMESSA

A seguito dell’incarico affidato al raggruppamento temporaneo costituito da ENSER s.r.l. di Faenza (RA), IS-Ingegneria e servizi soc.coop di Modena e l’Ing. Gian Luca Elmi di Forlì, con ENSER come mandataria, per l’espletamento dei servizi professionali aventi per oggetto “l’approfondimento dell’indagine conoscitiva, la verifica della stabilità del versante e la progettazione preliminare e definitiva relative alla messa in sicurezza dell’ex discarica di RSU di Rio Eremo”, e dell’approvazione del Progetto Preliminare con Delibera n.391 della seduta del 18/12/2007, si riportano nella presente relazione descrittiva:

•	normativa di riferimento;

•	caratteristiche generali dell’ex-discarica;

•	indagini conoscitive specifiche svolte;

•	inquadramento geologico e geotecnico;

•	inquadramento ambientale e relative criticità;

•	stabilità del corpo discarica;

•	obiettivi dell’intervento in progetto;

•	soluzioni progettuali adottate;

•	priorità di realizzazione dei lavori.

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## Normativa geotecnica-strutturale

-	D.M. 11 Marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

-	Istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". Circ. Dir. Centr. Tecn. N° 97/81.

-	D.M. 16 Gennaio 1996, “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.

-	Circolare n. 65/AA.GG. del 10 Aprile 1997, “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16 Gennaio 1996”.

## Normativa ambientale

- D.M. 471/99 “Regolamenti recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati”

# CARATTERISTICHE GENERALI DELL’EX-DISCARICA

Nell’ex discarica di Rio Eremo sono stati smaltiti i rifiuti urbani e speciali assimilabili prodotti e raccolti nel territorio del Comune di Cesena, a partire dal 1960 circa fino al 1989, anno in cui e stato deciso di conferirli presso altri impianti di smaltimento.

L’area complessiva adibita a discarica, includendo le zone di servizio e di rispetto è di circa 8 ettari.

In pianta l'area si presenta di forma allungata con un perimetro irregolare, sinuoso, in corrispondenza delle anse del corso d'acqua, quasi rettilineo in corrispondenza della strada comunale.

Si distingue un vecchio corpo di discarica, che risale agli anni 60 ed una parte più recente (zona sud) nella quale la coltivazione ebbe inizio attorno al 1975.

La lunghezza è pari a circa 600 m mentre la larghezza media è di circa 150 m.

La parte sommitale dell'area si presenta con andamento sub-pianeggiante, una sorta di terrazzo morfologico artificiale, la cui larghezza si riduce gradatamente, da circa 90 m a circa 50 m, procedendo verso nord.

Le pendenze medie delle scarpate variano normalmente tra 16° e 29° circa.

Complessivamente l’area si trova a quote comprese fra i 70 ed i 117 m s.l.m.

Il volume complessivo di rifiuti stoccati nella discarica è stimato i ca. 600.000 m3 di rifiuto solido urbano, per un totale in peso dell’ordine di 420.000 tonnellate.

Nel settore sud del corpo discarica, i versanti hanno una configurazione a gradoni, con banche di larghezza media di 4.0÷4.5 m e pendenza media variabile da circa 30° a circa 40°, dipendente dalla sistemazione effettuata della parte più recente dell'ex discarica.

Verso nord tale gradonatura non è presente e le pendici assumono un andamento più irregolare mascherato dalla fitta vegetazione che negli anni si è sviluppata.

La parte più recente dell’impianto presenta in prossimità della carraia di valle un drenaggio sotterraneo (trincea) per l’intercettazione del percolato che poi viene recapitato in una vasca di raccolta impermeabilizzata.

L’area è recintata sul fronte della via pubblica (via Cesuola), mentre la recinzione è mancante sul fronte del rio Cesuola.

In ragione anche dei tempi in cui è stata realizzata, l’ex discarica non possiede requisiti costruttivi tali da evitare il manifestarsi di impatti negativi sull’ambiente, reali  e/o potenziali, sia all’interno che all’esterno del sito.

A riguardo le carenze che non consentono di garantire un adeguato livello di sicurezza ambientale sono sostanzialmente così riassumibili:

- terreno al fondo ed fianco non protetto da alcuna barriera di impermeabilizzazione artificiale in grado di evitare o quantomeno ridurre le infiltrazioni di percolato;

- fondo discarica non dotato di un sistema di drenaggio ed allontanamento del percolato; l’unico presidio a riguardo è costituito dal tratto di trincea drenante realizzata al piede della parte più recente del rilevato;

- assenza di sistemi di drenaggio verticale del percolato volti ad evitare ristagni in quota sugli strati di terreno delle coperture intermedie dei rifiuti realizzati in fase abbancamento degli stessi;

- lato ovest di valle della discarica praticamente a ridosso dell’ alveo del Rio Cesuola, con distanza che in alcune zone si riduce a meno di 2 metri;

- assoluta mancanza di qualsiasi struttura impiantistica per captazione, convogliamento ed emissione controllata del biogas prodotto dalla degradazione della frazione organica dei rifiuti;

- copertura finale di superficie costituita solo da un modesto strato di terreno non in grado né di limitare efficacemente l’infiltrazione di acque meteoriche nella massa dei rifiuti, quindi la produzione di percolato, nè di attenuare significativamente le emissioni diffuse ed incontrollate di biogas in atmosfera;

- superficie della copertura finale in larga misura (> 2/3) completamente sprovvista  di una  rete di regimazione e scolo delle acque meteoriche, con conseguenti fenomeni di erosione superficiale da trasporto solido;

- pendenze delle scarpate di pendio del corpo discarica che in alcune zone arrivano a valori tali da non garantire un adeguato margine di sicurezza strutturale dello stesso.

Le evidenti problematiche di contaminazione delle diverse matrici ambientali che ne sono derivate nel tempo, hanno portato ad inserire il sito su cui insiste la discarica nell’elenco regionale di quelli contaminati da sottoporre ad interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.

# INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PRECEDENTI

Coerentemente all’inserimento dell’ex discarica nell’elenco dei siti contaminati, l’Amministrazione Comunale di Cesena ha iniziato a svolgere azioni volte ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per la caratterizzazione del sito prevista dal D.M. n.471/1999.

A tale scopo sono stati raccolti i riscontri di indagini svolte in precedenza e commissionate quelle integrative richieste dagli Enti competenti in sede di primo esame delle problematiche relative alla messa dell’ex discarica (Conferenza dei Servizi del 2002).

Al momento in cui è stato affidato l’incarico professionale in premessa di completare le indagini conoscitive e redigere il conseguente progetto di messa in sicurezza, il quadro delle indagini già disponibili era consistente, costituito da:

- n. 21 	sondaggi a carataggio continuo

- n. 25 	prove penetrometriche statiche e dinamiche

- n. 5 	campionamenti ed analisi di acque sotterranee

- n. 24	campionamenti ed analisi acque superficiali Rio Cesuola

- n. 14 	campionamenti ed analisi percolato

- n. 9  	campionamenti ed analisi di sedimenti e terreni

- n. 6	analisi biogas

- rilievo topografico plano-altimetrico 2002

- livelli piezometrici di falda all’interno ed all’esterno del corpo discarica

- dati meteo-climatici d’area (P, T)

- temperatura delle acque sotterranee

I risultati delle indagini sopra elencate e conseguenti valutazioni in merito, trovano esposizione e trattazione negli specifici e distinti documenti relativi alla “Caratterizzazione del sito ed analisi di rischio” sviluppati per il progetto preliminare.

# INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE 2007

## Indagini geologico-geotecniche

I risultati delle prospezioni geologiche-geotecniche svolte a tutto il 2006 e le relative valutazioni hanno posto in evidenza alcuni elementi di incertezza in ordine alla stabilità strutturale del pendio costituito dal rilevato del corpo discarica, in particolare sotto l’azione sismica.

Ciò ha indotto a prevedere un’ulteriore campagna di indagini per acquisire informazioni di maggior dettaglio sulla geometria delle sezioni stratigrafiche di pendio, sulle caratteristiche geotecniche dei rifiuti e dei terreni al fondo ed al fianco e sull’andamento dei livelli piezometrici del corpo di discarica.

Tali indagini sono state finalizzate anche ad ottenere dati di riscontro sulla permeabilità dei terreni e dei rifiuti, utili all’interpretazione dei processi diffusivi di contaminazione delle acque sotterranee dovuti ad infiltrazioni di percolato, nonché a valutare se possibile migliorare il drenaggio verticale del percolato all’interno del corpo discarica (ristagni in quota) ai fini della maggiore sicurezza strutturale dello stesso.

Gli approfondimenti di indagine svolti all’inizio del  2007 consistono in:

- n. 8 sondaggi a carotaggio continuo con esecuzione di Poket Penetrometer e Torvane e posa in opera di piezometri.

- n. 10 	prove penetrometriche statiche e dinamiche (CPT e DPSH).

- n. 10 	prove di permeabilità in foro.

- prelievo di n°4 campioni dai sondaggi

- investigazioni con scavi a vista (pozzetti e trincee)

Nella seguente tabella si riporta l’elenco delle indagini effettuate, le lunghezze delle stesse e le lunghezze dei piezometri a tubo aperto installati.

Sui campioni prelevati sono state eseguite:

- Prove indice (Densità naturale, Umidità naturale, Limiti di Atterberg, Granulometrica e Classifica).

- n° 2 prove di permeabilità di laboratorio.

- n° 1 prova di compressione edometrica.

## Indagini ambientali

L’incarico affidato prevede anche l’esecuzione di analisi di rischio sito specifiche, ante interventi al fine di accertare l’effettiva l’esigenza di eseguirli e  post interventi per verificare la conseguente idoneità del sito alla destinazione d’uso (verde pubblico) prevista dallo strumento urbanistico.

A tale scopo è stato deciso pertanto di ampliare decisamente il campo di ricerca delle sostanze contaminanti rispetto a quelle indagate con le precedenti analisi, in particolare per quanto riguarda i composti più pericolosi e diffusivi.

La definizione dello spettro delle sostanze indagate è stata fatta assumento sostanzialmente a riferimento quanto prevedono a riguardo per le discariche le “Linee guida per la selezione di analiti da determinare nella caratterizzazione dei siti contaminati”  stese dall’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di scienze della terra ‘A. Desio’ su incarico della Provincia di Milano – Assessorato Ambiente.

Nello specifico le indagini per l’estensione dei profili di analisi chimiche svolte sono state le seguenti:

Suolo e sottosuolo

- n. 4 campionamenti ed analisi di terreno prelevato in prossimità del Rio Cesuola a breve distanza dai rifiuti

Acque sotterranee

- n. 5 campionamenti ed analisi di acque di falda prelevata da piezometri, dal pozzo di controllo a valle della discarica ed allo sbocco della trincea di drenaggio (percolato)

Allo stesso scopo sono stati eseguiti accertamenti per l’acquisizione di ulteriori dati sulla presenza e sulla composizione dei gas interstiziali (biogas, composti volatili) presenti all’interno della massa dei rifiuti, attraverso l’installazione di n.4 sonde (soil gas) ad una profondità di ca. 3,5 m dalla superficie:

- n. 2 Campagne di analisi in campo, svolte in due tempi a distanza circa 7 giorni, eseguite con strumentazione portabile per la determinazione dei seguenti parametri:

- pressione (depressione)

- metano

- anidride carbonica

- ossigeno

- VOC (PID)

- n. 2 Campionamenti ed analisi di laboratorio in  punti rappresentativi emersi dalle campagne di cui sopra, con determinazione del seguente profilo di parametri:

- metano

- speciazione sostanze idrocarburiche in funzione del numero di atomi e della natura aromatica o alifatica

- solventi aromatici

- composto organoalogenati

Considerato che la discarica è stata attiva in un periodo in cui non erano attuati, come avviene attualmente, rigorosi controlli sulla provenienza, tipologia e caratteristiche dei rifiuti smaltiti, non era da escludere l’eventuale smaltimento nella stessa anche di rifiuti da attività produttive o altro particolarmente pericolosi non rilevabili con le analisi chimiche.

Per tale ragione è stata perciò eseguita anche una verifica radiometrica di primo livello sulla superficie del corpo discarica volta ad escludere la sussistenza di emissioni radioattive anomale.

Come per quelle svolte in precedenza, anche i risultati delle indagini del 2007 e conseguenti valutazioni in merito, trovano esposizione e trattazione negli specifici e distinti documenti relativi alla “Caratterizzazione del sito ed analisi di rischio” sviluppati per il progetto preliminare.

# INQUADRAMENTO GEOTECNICO

Dalle indagini preesistenti e da quelle integrative è stato accertato che il cumulo dei rifiuti ha un rilevante spessore, con massimi dell’ordine di 20 metri, e si estende fino a lambire in alcuni punti l’alveo del Rio Cesuola.

In generale la massa dei rifiuti presenta, frequentemente, sottili intercalazioni argillose che rappresentano i terreni di copertura depositati dopo varie fasi di coltivazione della discarica.

La base di appoggio dei rifiuti presenta un’inclinazione verso valle e sembra caratterizzata, dai risultati delle indagini, almeno in parte, da salti di pendenza determinati da una gradonatura eseguita preliminarmente sul substrato o substrato alterato.

Il substrato litologico si presenta spesso alterato nella parte più superficiale al contatto con la massa sovrastante di rifiuti.

Nel sottostante substrato inalterato le prove sono andate “a rifiuto” dopo una penetrazione minima.

Con riferimento ai risultati delle indagini disponibili sono state individuate le unità stratigrafiche descritte nel seguito.

Tabella 6.1: Descrizione litostratigrafica

| UNITÀ | NOME | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| 1 | SUBSTRATO | Successione di strati di sabbia quarzosa fine debolmente cementata a cementata alternati a strati di argilla marnosa e marna argillosa. Sul versante interessato dalla discarica gli strati hanno giacitura a franapoggio con pendenze generalmente comprese fra 10° e 20°. |
| 2 | SUBSTRATO ALTERATO | Argilla limoso-sabbiosa grigia con screziature ocra mediamente consistente con lenti di sabbia argillosa grigia con calcinelli. |
| 3 | RIFIUTI PREVALENTI | Rifiuti eterogenei (plastica, carta, vetro, mattoni e legno) in matrice argillosa limosa da grigia a nera e frustoli vegetali diffusi. |
| 4 | COPERTURA | Terreno di copertura di natura argillosa limosa e riporto con macerie. Di spessore varibile da poche decine di centimetri a 70÷80 cm. |
| 5 | DEPOSITI DEL RIO CESUOLA | Coltre di alluvioni di fondo valle costituiti da sabbia limoso-argillosa nocciola e argilla limoso-sabbiosa nocciola mediamente consistente. |
| 6 | MACERIE PREVALENTI | Prevalenza di macerie e pietrisco in matrice argillosa limoso sabbiosa bruna. |

Dalle prove di permeabilità in foro, ritenute più significative di quelle in laboratorio, si evidenziano permeabilità medio alte delle Unità 1, 2 e 5; sempre superiori a 1.0 10-5 cm/sec e con valori fino a più di 1.0 10-3 cm/sec.

Tali permeabilità non risultano quindi tali da garantire una sufficiente barriera naturale alla infiltrazione e diffusione del percolato verso il Rio Cesuola.

Il livello della falda entro la massa dei rifiuti è stato rilevato utilizzando sia i dati disponibili dei vecchi piezometri, che quelli dei nuovi 16 installati, nei fori di sondaggio a carotaggio continuo e nei fori delle prove penetrometriche, nella campagna indagini integrativa 2007.

Livelli di falda molto diversi tra loro all’interno del corpo di discarica (ristagni di percolato in quota) sono probabilmente dovuti a livelli argillosi tra i rifiuti che creano locali falde sospese.

# INQUADRAMENTO AMBIENTALE E RELATIVE CRITICITA’

I risultati delle indagini e delle verifiche svolte per valutare e definire la consistenza delle criticità e dei rischi ambientali che derivano dall’inadeguatezza delle caratteristiche costruttive dell’ex discarica esposti al precedente punto 3, sono sostanzialmente riassumibili come segue:

- contaminazione delle acque sotterranee di subalveo e superficiali del Rio Cesuola determinata da processi di infiltrazione e diffusione di percolato, favoriti dalla permeabilità relativamente elevata dei terreni (substrato eluviale e deposi colluviali) presenti sul fondo della discarica e sul fianco che la separa dal corso d’acqua;

- contaminazione delle acque superficiali del Rio Cesuola prodotta da trafilamenti di percolato sulla copertura di scarpata del corpo discarica e da erosioni della stessa che arrivano ad interessare anche la massa dei rifiuti;

- contaminazione dei terreni, riferita al secco, sostanzialmente limitata solo allo strato direttamente a contatto con i rifiuti e relativo percolato, per uno spessore che  indicativamente non và oltre 1.0 ÷ 2.0 m.;

- emissioni diffuse di biogas dalla superficie del corpo discarica, solo parzialmente attenuate dai processi di biossidazione naturale che avvengono all’interno dello strato del terreno di copertura;

- rischio di franamenti in alcune zone del pendio di scarpata del discarica che possono interessare una consistente massa di rifiuti ed arrivare a coinvolgere anche l’alveo del Rio Cesuola, con le rilevanti conseguenze idrauliche ed ambientali che ne derivano.

# STABILITA’ DEL CORPO DISCARICA

Le verifiche di stabilità effettuate hanno dimostrato (vedi l’elaborato di progetto Doc. S06120-PD-RE-06 “Analisi di stabilità pre e post interventi”) che in corrispondenza di alcune sezioni traversali (Sez. 3, 5, 7 e 8) il rilevato del corpo discarica non offre sufficienti garanzie di sicurezza statica.

In condizioni di elevati livelli piezometrici all’interno della massa dei rifiuti, sussiste il potenziale rischio che si manifestino dei collassi strutturali (franamenti), in particolare  qualora si verifichi al contempo un evento sismico.

La situazione di incertezza che ne deriva non è ovviamente accettabile in considerazione delle pesanti conseguenze ambientali che un tale evento potrebbe produrre.

Si pone pertanto l’esigenza di un consolidamento strutturale delle zone più critiche del rilevato costituente il corpo della discarica, allo scopo di rimuovere completamente questo rischio, conferendo allo stesso un fattore di sicurezza rispondenti al quanto previsto dalla normativa.

Le verifiche di sicurezza si potranno ritenere soddisfatte quando saranno garantiti i seguenti coefficienti di sicurezza:

- Condizione statica:		FS > 1.30

- Condizione sismica:	FS > 1.10

Nelle seguenti tabelle si riportano sinteticamente i coefficienti di sicurezza pre e post interventi, per le sezioni più critiche di quelle analizzate

Tabella 8.2: Coefficienti di sicurezza (FS) – Pre-interventi

| PRE INTERVENTI | SEZIONE 3 | SEZIONE 5 | SEZIONE 7 | SEZIONE 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. |
| Statica | 1.270 | 1.022 | 1.007 | 1.006 |
| Sismica | 1.127 | 0.925 | 0.927 | 0.909 |

Tabella 8.3: Coefficienti di sicurezza (FS) – Post-interventi

| POST INTERVENTI | SEZIONE 3 | SEZIONE 5 | SEZIONE 7 | SEZIONE 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F.S. | F.S. | F.S. | F.S. |
| Statica | 1.522 | 1.396 | 1.350 | 1.333 |
| Sismica | 1.302 | 1.192 | 1.171 | 1.148 |

Oltre ai problemi di stabilità del corpo rifiuti, attualmente nell’area di interesse dell’ex-discarica, non sono evidenti cenni di franosità nei pendii naturali.

# OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO IN PROGETTO

Gli interventi in progetto del primo stralcio sono volti a ridurre entro livelli accettabili i rischi ambientali e sanitari determinati dalla presenza dell’ex discarica, attraverso l’esecuzione di opere in grado di garantire la messa in sicurezza permanente del sito su cui insiste.

L’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza si rende indispensabile in ragione anche dall’ubicazione dell’ex discarica, la quale si trova a ridosso di un corso d’acqua, il Rio Cesuola, che poco più a valle attraversa centri abitati, fra cui la stessa città di Cesena.

Nello specifico gli obiettivi che si intendono conseguire sono così riassumibili:

- rimuovere il rischio di cedimenti strutturali del corpo discarica (franamenti) arrivando a garantire margini di sicurezza conformi alle normative;

- interrompere i processi di infiltrazione e diffusione del percolato che determinano la contaminazione delle acque sotterranee di subalveo e di superficie del Rio Cesuola;

- garantire un adeguato drenaggio ed allontanamento del percolato dal fondo della discarica e consente invio dello stesso al trattamento di depurazione.

# SOLUZIONI DI PROGETTO

Le soluzioni che il progetto prevede di realizzare rispondono sia alle norme previste dalla legislazione nazionale, sia a criteri di buona tecnica e di razionale utilizzo del territorio.

Le opere attraverso le quali si intende conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto per la messa in sicurezza permanente, sia sanitaria che ambientale, del sito ed il recupero dell’area, consistono in:

- Rettifica del tracciato d’alveo del Rio Cesuola in brevi tratti, con spostamento in  sinistra idraulica  dello stesso a maggiore  distanza  dalla

discarica.

- Consolidamento statico delle zone del corpo discarica a rischio di instabilità tramite contrasto al piede con riporti di terreno e riprofilature di pendio con inserimento di berme (gradonatura).

- Realizzazione di una barriera idraulica impermeabile di sottosuolo (diaframma plastico spessore 60 cm) tra il corpo discarica e l’alveo del Rio Cesuola.

- Estensione della trincea interrata di drenaggio delle acque contaminate dal percolato su tutto lo sviluppo del lato di valle della discarica verso il Rio Cesuola.

## Rettifiche tracciato d’alveo del Rio Cesuola

Al fine di rendere possibile l’intervento consolidamento statico del corpo discarica e di bloccare i processi erosivi in destra idraulica a cui sono soggette le anse del Rio Cesuola più a ridosso dello stesso, sono previste alcune rettifiche di tracciato del rio con spostamenti dell’alveo in sinistra idraulica, limitatamente a 3 brevi tratti, oltre ad un risezionamento ed adeguamento della sezione alle portate di progetto (definite dall’Ente competente) tra il primo e l’ultimo tratto di spostamento.

Da una verifica preliminare con l’Ente competente, tali spostamenti sono stati ritenuti compatibili con l’esigenza di mantenere e possibilmente migliorare, insieme agli altri interventi di sistemazione idraulica previsti a monte dallo stesso Ente, l’efficienza idraulica del Rio Cesuola.

Le  modifiche del tracciato d’alveo, oltre a non aumentare significativamente  la

pendenza, saranno realizzate in modo tale da evitare che si continuino a manifestare processi erosivi da trasporto solido, tramite anche la realizzazione di opportune protezioni spondali.

Gli spostamenti dell’alveo hanno ovviamente anche lo scopo di allontanare il Rio Cesuola dal corpo della discarica nei tratti in cui la vicinanza è tale da non offrire sufficienti margini di sicurezza.

## Consolidamento statico del pendio e relativa riprofilatura

Le verifiche di stabilità effettuate hanno dimostrato che in corrispondenza di alcune sezioni traversali (Sez. 3, 5, 7 e 8) il rilevato del corpo discarica non offre sufficienti garanzie di sicurezza statica.

In condizioni di elevati livelli piezometrici all’interno della massa dei rifiuti, sussiste il potenziale rischio che si manifestino dei collassi strutturali (franamenti), in particolare  qualora si verifichi al contempo un evento sismico.

La situazione di incertezza che ne deriva non è ovviamente accettabile in considerazione delle pesanti conseguenze ambientali che un tale evento potrebbe produrre.

Vista inoltre anche la tendenza erosiva del rio Cesuola in certe anse dell’alveo, si è pertanto ritenuto opportuno la realizzazione di un contrasto al piede del rilevato ottenuto con un riporto di terreno tale che, anche in condizioni sismiche, consente di garantire un fattore di sicurezza rispondente alla normativa vigente.

L’abbancamento del terreno sarà realizzato in prosecuzione delle banche già esistenti nella zona sud, dopo lo spostamento in sinistra idraulica dell’alveo del Rio Cesuola nei tratti interessati dai riporti e sistemazione spondale dello stesso, come precedentemente indicato.

L’intervento si basa quindi su una riprofilatura del corpo di discarica con riporti al piede del relativo rilevati, analogo a quello già realizzato da parte del Comune di Cesena sulla zona nuova della ex-discarica (zona sud).

Le banche saranno realizzate con larghezza media di circa 5÷6 m, dislivello tra una banca e la successiva di 4 m e pendenza delle scarpate di circa 30°. Risulterà di conseguenza anche più agevole la successiva manutenzione delle scarpate.

Il materiale per realizzare l’abbancamento (circa 50.000 m3) è previsto di reperirlo principalmente riattivando a tale scopo la vicina ex-cava di “Ponte Abbadesse” situata a monte della via Cesuola in adiacenza della ex-discarica.

L’esecuzione del riporto di contrasto al piede comporta una minima movimentazione di rifiuti, dovuta principalmente alla necessaria bonifica di due zone dove il rifiuto è praticamente a ridosso del Rio Cesuola.

Oltre alla stabilizzazione del corpo di discarica, il riporto renderà più agevole l’esecuzione del presidio di sicurezza ambientale costituito dalla barriera idraulica di cui al punto successivo (diaframma plastico).

## Barriera idraulica impermeabile (diaframma plastico)

Allo scopo di bloccare la contaminazione delle acque di subalveo e superficiali del Rio Cesuola, determinata dal deflusso verso lo stesso delle acque sotterranee inquinate da infiltrazioni di percolato provenienti dal versante su cui insiste la discarica, è prevista la realizzazione di una barriera di impermeabilizzazione artificiale.

Tale barriera è previsto di realizzarla con un “diaframma plastico” costituito da una miscela di bentonite e cemento, dello spessore di almeno 60 cm. e con sviluppo longitudinale che interessa l’intero lato del corpo discarica verso il Rio Cesuola.

Il diaframma sarà spinto fino ad una profondità tale da innestarsi sul substrato di terreno consolidato, presente sotto a quello eluviale/colluviale, per almeno 2,0 m.

L’impermeabilità del diaframma plastico (con valori di permeabilità dell’ordine di 10-8 m/s) costituirà una barriera in grado di precludere il rischio di una diffusione degli inquinanti a valle.

## Estensione della trincea di drenaggio

A monte del diaframma plastico è prevista la realizzazione di una trincea di drenaggio, a continuazione del tratto esistente, per tutto lo sviluppo longitudinale della discarica sul lato a ridosso del Rio Cesuola, ubicata come indicato nell’apposita sezione tipo, ovvero sul lato interno della carraia in asse con il fosso di guardia di cui al punto successivo.

La trincea ha la funzione di intercettare il percolato e/o le acque sotterranee contaminate dallo stesso e di convogliare il tutto a valle per l’invio al trattamento di depurazione mediante l’impianto di sollevamento di cui al punto successivo.

A partire dalla quota di arrivo del tratto esistente, la trincea sarà attestata a profondità tali da garantire il deflusso a gravità per tutta la sua lunghezza, mediamente 3.50 ml. dal p.c.

Per migliorare l’efficienza di captazione e drenaggio del percolato dal fondo discarica, nel tratto di nuova realizzazione la trincea avrà una struttura con ramificazioni a pettine che penetrano, dove necessario e per quanto possibile, all’interno del corpo discarica.

La trincea di drenaggio recapita l’effluente in una stazione di sollevamento ubicata a valle della discarica, dalla quale viene poi rilanciato all’esistente bacino di raccolta delle acque reflue da inviare a depurazione.

## Gestione delle acque superficiali

Le acque meteoriche di ruscellamento del pendio verranno raccolte da un fossato di guardia a lato della carraia posizionato al piede dello stesso. Mediante una serie di semplici manufatti verrà realizzato un sistema in grado di captare gli eventuali colaticci del pendio in tempo di magra e convogliarli all’impianto di sollevamento e/o direttamente alla vasca di raccolta.

Un apposito semplice dispositivo di regolazione e sezionamento a monte del sollevamento e/o della vasca limiterà le portate in arrivo ad una quantità compatibile con la gestione delle acque nere.

Distribuiti uniformemente sul percorso del fosso verranno predisposti degli sfioratori, con scorrimento a circa 15/20 cm al di sopra dello scorrimento dello stesso, che provvederanno a scaricare le portate meteoriche più intense nel Rio Cesuola. Tali manufatti saranno costituiti da semplici pozzetti e tratti di tubazione in PVC rinfiancato; lo scarico in scarpata sarà protetto con embrici.

## Impianto di sollevamento

Le acque di drenaggio ed i colaticci verranno convogliate verso un impianto di sollevamento, realizzato mediante la messa in opera di vasche prefabbricate in c.a., delle dimensioni di circa ml. 2.50x2.50 e per una profondità di circa 5.00 ml. dal p.c., coperto con lastre carrabili.

All’interno verranno alloggiate due pompe per acque reflue con una portata di circa 3 lt/sec ad una prevalenza di 10 ml per una potenza di 0.75 kw ciascuna, che solleveranno i drenaggi direttamente alla vasca mediante due tubazioni indipendenti.

Un sistema di tre galleggianti di avvio/arresto/allarme azionerà le due pompe, ed il tutto sarà gestito da un quadro elettrico programmato per ottimizzare il funzionamento delle stesse, predisposto anche per il telecontrollo.